Fiche de données de sécurité du 02/08/2025, révision 2

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du mélange :

Nom commercial :	Solvant nettoyant pour mousse polyuréthane

Code commercial :	NSP-SP

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Description/Utilisation :	Nettoyant solvanté

Utilisations déconseillées :	Toute utilisation non spécifiée dans cette section ni dans la section 7.3

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur :

Sistem Air Group - Nobex srl - Via Cilavegna 53 - 27020 Gravellona Lomellina (PV) Italie

Téléphone : +39-0381 650082 WhatsApp : +39 340 4090146

Personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité :

info@sistemairgroup.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Téléphone : +39-0373268299 Fax : +39-0373688982

Liste des centres antipoison (CAV) :

Centre antipoison - Hôpital Niguarda - Milan - Tél. 02/66101029

Centre antipoison - Hôpital S. G. Battista Molinette - Turin - Tél. 011/6637637

Centre antipoison - Département de pharmacologie, Université E. Meneghetti de Padoue - Tél. 049/8275078

Centre antipoison - Institut scientifique G. Gaslini - Gênes - Tél. 010/5636245

Centre antipoison - Hôpital Careggi - Florence - Tél. 055/4277238

Centre antipoison - Hôpitaux réunis Cardarelli - Naples - Tél. 081/7472870

Centre antipoison - Polyclinique A. Gemelli, Université catholique du Sacré-Cœur - Rome - Tél. 06/3054343

Centre antipoison - Institut d’anesthésiologie et de réanimation, Université La Sapienza de Rome - Tél. 06/49970698

Centre antipoison - Centre national d’information toxicologique, Fondation S. Maugeri, Clinique du travail et de réadaptation - Pavie - Tél. 0382/24444

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Critères du règlement CE 1272/2008 (CLP) :

Danger, Aerosols 1, Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.

Attention, Eye Irrit. 2, Provoque une sévère irritation des yeux.

Attention, STOT SE 3, Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Effets physicochimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement :

Aucun autre danger

2.2. Éléments d’étiquetage

Pictogrammes de danger :

Danger

Mentions de danger :

H222, H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/des protections auditives.

P304+P340 EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P403+P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche et le conserver dans un endroit bien ventilé.

P405 Garder sous clé.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Dispositions particulières :

Aucune

Contient :

acétone ; 2-propanone ; propanone

Dispositions particulières selon l’annexe XVII de REACH et ses modifications ultérieures :

Aucune

2.3. Autres dangers

Aucune substance PBT, vPvB ou perturbatrice endocrinienne présente à des concentrations >= 0,1 %

Autres dangers :

Aucun autre danger

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

NA

3.2. Mélanges

Composants dangereux selon le règlement CLP et classification correspondante :

| Qté | Nom | Numéro d’identification | Classification |
| --- | --- | --- | --- |
| >= 70% - < 80% | acétone ; 2-propanone ; propanone | Index Number:; 606-001-00-8. CAS:; 67-64-1. EC: Reg. No.:; 200-662-2 01-2119471330-49-XXXX. | 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066 |
| >= 15% - < 20% | propane | Index Number:; 601-003-00-5. CAS:; 74-98-6. EC: Reg. No.:; 200-827-9 01-2119486944-21-XXXX. | 2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5 Press. Gas H280 |
| >= 7% - < 10% | butane | Index Number:; 601-004-00-0. CAS:; 106-97-8. EC: Reg. No.:; 203-448-7 01-2119474691-32-XXXX. | 2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5 Press. Gas H280 |
| >= 3% - < 5% | isobutane | Index Number:; 601-004-00-0. CAS:; 75-28-5. EC: Reg. No.:; 200-857-2 01-2119485395-27-XXXX. | 2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5 Press. Gas H280 |

SECTION 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec la peau :

Retirer immédiatement les vêtements contaminés.

Laver immédiatement et abondamment à l’eau courante, et éventuellement au savon, toutes les zones du corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de simple suspicion.

Laver entièrement le corps (douche ou bain).

Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer en toute sécurité.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant une durée appropriée en maintenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologiste.

Protéger l’œil non atteint.

En cas d’ingestion :

Ne pas faire vomir. CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

En cas d’inhalation :

Transporter la personne accidentée à l’air frais et la maintenir au chaud et au repos.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer si possible le mode d’emploi ou la fiche de données de sécurité).

Traitement :

Aucun

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés :

CO2 ou extincteur à poudre.

Moyens d’extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité :

Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ne pas inhaler les gaz produits par l’explosion et la combustion.

La combustion produit une fumée dense.

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser un équipement respiratoire approprié.

Recueillir séparément les eaux d’extinction contaminées. Ne pas les rejeter dans le réseau d’égouts.

Si cela peut être fait sans danger, retirer les récipients non endommagés de la zone de danger immédiat.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Porter un équipement de protection individuelle.

Éliminer toutes les sources d’ignition.

Mettre les personnes en sécurité.

Voir les mesures de protection indiquées aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux de surface ou le réseau d’égouts.

Retenir les eaux de lavage contaminées et les éliminer.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le réseau d’égouts, informer les autorités compétentes.

Matériau approprié pour la collecte : matériau absorbant, matière organique, sable

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Laver abondamment à l’eau.

6.4. Référence à d’autres sections

Voir également les sections 8 et 13

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux ainsi que l’inhalation de vapeurs et de brouillards.

Ne pas utiliser les récipients vides avant qu’ils aient été nettoyés.

Avant tout transfert, s’assurer qu’il ne reste pas de matières incompatibles résiduelles dans les récipients.

Se référer également au paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.

Recommandations générales relatives à l’hygiène du travail :

Les vêtements contaminés doivent être changés avant d’entrer dans les zones de restauration.

Ne pas manger ni boire pendant le travail.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris les incompatibilités

Toujours stocker dans des zones bien ventilées.

Stocker à une température inférieure à 20 °C. Tenir à l’écart des flammes nues et des sources de chaleur. Éviter la lumière directe du soleil.

Tenir à l’écart des flammes nues, des étincelles et des sources de chaleur. Éviter l’exposition directe au soleil.

Tenir à l’écart des aliments, boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles :

Aucune en particulier.

Indications concernant les locaux :

Frais et correctement ventilés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune utilisation particulière

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

acétone ; 2-propanone ; propanone - CAS : 67-64-1

UE - TWA (8 h) : 1210 mg/m3, 500 ppm

ACGIH - TWA (8 h) : 250 ppm - STEL : 500 ppm - Notes : A4, BEI - irritation des voies respiratoires supérieures et des yeux, altération du SNC

propane - CAS : 74-98-6

ACGIH - Notes : (D, EX) - Asphyxie

butane - CAS : 106-97-8

ACGIH - STEL : 1000 ppm - Notes : (EX) - altération du SNC

et isobutane - CAS : 75-28-5

ACGIH - STEL : 1000 ppm - Notes : (EX) - altération du SNC

Valeurs limites d’exposition DNEL

NA

Valeurs limites d’exposition PNEC

NA

8.2. Contrôles de l’exposition

Protection des yeux :

Utiliser des visières de sécurité fermées ; ne pas utiliser de lentilles oculaires.

Protection de la peau :

Porter des vêtements assurant une protection complète de la peau, par exemple en coton, caoutchouc, PVC ou Viton.

Protection des mains :

Utiliser des gants de protection garantissant une protection totale, par exemple en PVC, néoprène ou caoutchouc.

Protection respiratoire :

Utiliser une protection respiratoire appropriée.

Risques thermiques :

Aucun

Contrôles de l’exposition environnementale :

Aucun

Contrôles techniques appropriés :

Aucun

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Aspect et couleur : | Liquide clair, incolore |
| Odeur : | Caractéristique |
| Seuil olfactif : | NA |
| pH : | NA |
| Point de fusion/congélation : | NA |
| Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition : | NA |
| Point d’éclair : | < 0 °C |
| Taux d’évaporation : | NA |
| Inflammabilité des solides/gaz : | NA |
| Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité : | NA |
| Pression de vapeur : | NA |
| Densité de vapeur : | NA |
| Densité relative : | 0,8 g/ml env. |
| Solubilité dans l’eau : | partielle |
| Solubilité dans l’huile : | totale |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) : | NA |
| Température d’auto-inflammation : | NA |
| Température de décomposition : | NA |
| Viscosité : | NA |
| Propriétés explosives : | NA |
| Propriétés comburantes : | NA |

9.2. Autres informations

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Miscibilité : | NA |
| Solubilité dans les lipides : | NA |
| Conductivité : | NA |
| Propriétés caractéristiques des groupes de substances | NA |

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stable dans des conditions normales

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Peut générer des gaz inflammables au contact de métaux élémentaires (alcalins et alcalino-terreux), de nitrures et d’agents réducteurs puissants.

Peut s’enflammer au contact d’acides minéraux oxydants ou d’agents oxydants puissants.

10.4. Conditions à éviter

Stable dans des conditions normales.

10.5. Matières incompatibles

Éviter le contact avec des matières combustibles. Le produit peut s’enflammer.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Informations toxicologiques concernant le produit :

NA

Informations toxicologiques concernant les principales substances présentes dans le produit :

NA

Sauf indication contraire, les données requises par le règlement (UE) 2020/878 ci-dessous doivent être considérées comme NA :

- a) toxicité aiguë ;

acétone ; 2-propanone ; propanone CAS : 67-64-1

Essai : DL50 orale (rat) : 5 800 mg/kg

Essai : DL50 cutanée (lapin) : 20 000 mg/kg

Essai : CL50 par inhalation (rat) : 50 100 mg/m3 (4 heures d’exposition)

b) corrosion/irritation cutanée ;

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire ;

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée ;

e) mutagénicité sur les cellules germinales ;

f) cancérogénicité ;

g) toxicité pour la reproduction ;

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique ;

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée ;

j) danger en cas d’aspiration.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien :

Aucun perturbateur endocrinien présent à des concentrations >= 0,1 %

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Utiliser conformément aux bonnes pratiques de travail, en évitant la dispersion du produit dans l’environnement.

NA

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune

NA

12.3. Potentiel de bioaccumulation

NA

12.4. Mobilité dans le sol

NA

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances vPvB : aucune - Substances PBT : aucune

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun perturbateur endocrinien présent à des concentrations >= 0,1 %

12.7. Autres effets néfastes

Aucun

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Les codes déchets doivent être considérés comme des recommandations fondées sur l’utilisation prévisible de ce produit. Des codes différents peuvent être attribués en fonction de l’utilisation spécifique et des caractéristiques d’élimination de l’utilisateur.

160504 gaz en récipients sous pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses. Récupérer si possible. Envoyer vers des installations d’élimination autorisées ou à l’incinération dans des conditions contrôlées. Opérer conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU :

ADR - Numéro ONU :	A 1950

IATA - Numéro ONU :	A 1950

IMDG - NUMÉRO ONU :	A 1950

14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU :

ADR - Désignation d’expédition :	Aérosol

IATA - Nom technique :	Aérosol

IMDG - Nom technique :	Aérosol

Quantité limitée : max. 1000 ml. Masse brute totale du colis ne dépassant pas 30 kg LQ2

14.3 Classe(s) de danger pour le transport :

ADR - Classe :	2.1

ADR - Étiquette :	UN 1950 Aérosols - Quantité limitée

IATA - Classe :	2.1

IATA - Étiquette :	2.1

IMDG - Classe :	2.1

IMDG - Étiquette :	UN 1950 Aérosols - Quantité limitée

14.4 Groupe d’emballage :

ADR - Groupe d’emballage :	na

14.5 Dangers pour l’environnement

Polluant marin :	      Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

IMDG - Nom technique	      Aérosols

Quantité limitée : max. 1000 ml. Masse brute totale du colis ne dépassant pas 30 kg LQ2

IMDG-EMS : FD

IMDG-MFAG : SU

14.7 Transport maritime en vrac conformément à l’annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC

Na

SECTION 15 : Informations relatives à la réglementation

15.1. Dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement spécifiques à la substance ou au mélange

Décret législatif italien 9/4/2008 n° 81

Décret ministériel italien du travail 26/02/2004 (valeurs limites d’exposition professionnelle)

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et règlement (UE) n° 758/2013

Règlement (UE) n° 2020/878

Règlement (UE) n° 286/2011 (ATP 2 CLP)

Règlement (UE) n° 618/2012 (ATP 3 CLP)

Règlement (UE) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)

Règlement (UE) n° 944/2013 (ATP 5 CLP)

Règlement (UE) n° 605/2014 (ATP 6 CLP)

Règlement (UE) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Règlement (UE) n° 2016/918 (ATP 8 CLP)

Règlement (UE) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Règlement (UE) n° 2017/776 (ATP 10 CLP)

Règlement (UE) n° 2018/669 (ATP 11 CLP)

Règlement (UE) n° 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Règlement (UE) n° 2019/521 (ATP 12 CLP)

Règlement (UE) n° 2020/217 (ATP 14 CLP)

Règlement (UE) n° 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Règlement (UE) n° 2021/643 (ATP 16 CLP)

Règlement (UE) n° 2021/849 (ATP 17 CLP)

Règlement (UE) n° 2022/692 (ATP 18 CLP)

Règlement (UE) n° 2023/707

Règlement (UE) n° 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Règlement (UE) n° 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Règlement (UE) n° 2024/197 (ATP 21 CLP)

Restrictions relatives au produit ou aux substances qu’il contient conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications ultérieures :

Restrictions relatives au produit :

Restriction 3

Restriction 40

Restrictions relatives aux substances contenues :

Restriction 75

Le cas échéant, se référer aux réglementations suivantes :

Circulaires ministérielles italiennes 46 et 61 (amines aromatiques).

Directive 2012/18/UE (Seveso III)

Règlement 648/2004/CE (détergents).

Décret législatif italien 3/4/2006 n° 152 - réglementation environnementale

Dir. 2004/42/CE (directive COV)

Dispositions relatives à la directive UE 2012/18 (Seveso III) :

Catégorie Seveso III conformément à l’annexe 1, partie 1

Le produit appartient aux catégories : P3a

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée pour le mélange.

SECTION 16 : Autres informations

Texte des phrases utilisées au paragraphe 3 :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

| Classe et catégorie de danger | Code | Description |
| --- | --- | --- |
| Flam. Gas 1 | 2.2/1 | Gaz inflammable, catégorie 1 |
| Aerosols 1 | 2.3/1 | Aérosol, catégorie 1 |
| Gas Press | 2.5 | Gaz sous pression |
| Flam. Liq. 2 | 2.6/2 | Liquide inflammable, catégorie 2 |
| Eye Irrit. 2 | 3.3/2 | Irritation oculaire, catégorie 2 |
| STOT SE 3 | 3.8/3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3 |

Cette fiche a été révisée dans toutes ses sections conformément au règlement 2020/878.

Classification et procédure utilisées pour la déterminer conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP] pour les mélanges :

| Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 | Procédure de classification |
| --- | --- |
| Aerosols 1, H222, H229 | Sur la base de preuves expérimentales |
| Eye Irrit. 2, H319 | Méthode de calcul |
| STOT SE 3, H336 | Méthode de calcul |

Ce document a été préparé par un technicien compétent en FDS ayant reçu une formation appropriée.

Principales sources bibliographiques :

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Centre commun de recherche, Commission des Communautés européennes

SAX’s DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Huitième édition - Van Nostrand Reinold

CCNL - Annexe 1

Institut national de la santé - Inventaire national des substances chimiques

Les informations contenues dans cette fiche sont fondées sur nos connaissances actuelles à la date indiquée. Elles se réfèrent exclusivement au produit indiqué et ne constituent pas une garantie de qualités spécifiques.

Il incombe à l’utilisateur de s’assurer de l’adéquation et de l’exhaustivité de ces informations par rapport à l’utilisation spécifique à laquelle le produit est destiné.

Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

| ADR: | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. |
| --- | --- |
| CAS: | Chemical Abstract Service (division de l’American Chemical Society). |
| CLP: | Classification, étiquetage, emballage. |
| DNEL: | Dose dérivée sans effet. |
| EINECS: | Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. |
| GefStoffVO: | Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne. |
| GHS: | Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. |
| IATA: | Association internationale du transport aérien. |
| IATA-DGR: | Réglementation sur les marchandises dangereuses de l’Association internationale du transport aérien (IATA). |
| ICAO: | Organisation de l’aviation civile internationale. |
| ICAO-TI: | Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). |
| IMDG: | Code maritime international des marchandises dangereuses. |
| INCI: | Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. |
| KSt: | Coefficient d’explosion. |
| LC50: | Concentration létale pour 50 % de la population testée. |
| LD50: | Dose létale pour 50 % de la population testée. |
| PNEC: | Concentration prévisible sans effet. |
| RID: | Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. |
| IS: | Estimation de la toxicité aiguë |
| STAmix: | Estimation de la toxicité aiguë (mélanges) |
| STEL: | Limite d’exposition à court terme. |
| STOT: | Toxicité spécifique pour certains organes cibles. |
| TLV: | Valeur limite d’exposition. |
| TWA: | Moyenne pondérée dans le temps |
| WGK: | Classe allemande de danger pour l’eau. |